湖北职业技术学院2025-2026学年第二学期

期末考试试卷

考试课程：    单片机技术及应用      考试类型： 理论   考试方式： 闭卷   试卷：A卷

年级： 2024 院系（专业）：               信息工程学院 人工智能技术及应用专业

命题人：        张宇豪        审核人：        唐娟        政审：        段毅

说明：本试卷共计100分，考试时间90分钟。

注意事项：1.请考生在试卷密封线以内填写考生相关信息，试卷上其它地方填写考生信息按违纪记0分处理；2.本试卷另附答题纸，请在答题纸上作答，写在其他地方的答案一律无效；3.请用蓝色或黑色签字笔、圆珠笔答题，用铅笔或红笔答题无效。

一、选择题（每题2分，共30分）  从每小题给出的四个备选项中选出符合题目要求的一项，并将答案填在答题纸对应题号中。多选、少选、错选均不得分。

选择题答案填写区：

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |  |  |  |  |

1. 下列哪个是单片机常用的开发环境（  ）

A. Visual Studio	B. Photoshop

C. Excel	D. Keil C51

2. 单片机的时钟信号通常由什么产生（  ）

A. 晶振或RC振荡器	B. 电源适配器

C. 电池	D. 变压器

3. 家用洗衣机中的控制核心通常是（  ）

A. PLC	B. 工业机器人

C. 台式电脑	D. 单片机

4. 单片机的“中断”功能主要用于什么（  ）

A. 暂停所有程序	B. 响应紧急事件

C. 关闭系统	D. 降低功耗

5. 以下哪种通信协议是同步串行通信（  ）

A. RS-232	B. CAN

C. UART	D. SPI

6. 以下哪种设备内部最可能包含单片机（  ）

A. 音响功放管	B. 电源插头

C. 微波炉	D. 台式电脑显示器

7. 单片机通常把哪些部件集成在一块芯片上（  ）

A. 电源、风扇、主板	B. CPU、硬盘、显示器

C. CPU、内存、I/O接口	D. 键盘、鼠标、音箱

8. 单片机ADC功能的作用是什么（  ）

A. 放大信号	B. 滤波

C. 将模拟信号转为数字信号	D. 将数字信号转为模拟信号

9. 单片机的“定时器”功能可以用来做什么（  ）

A. 产生精确延时	B. 存储数据

C. 测量电压	D. 放大信号

10. 单片机开发中，“烧录”是指什么（  ）

A. 将程序写入芯片	B. 焊接芯片

C. 烧毁芯片	D. 加热芯片

11. 以下哪个是单片机的输入设备（  ）

A. LED灯	B. 电机

C. 蜂鸣器	D. 按键

12. EEPROM在单片机系统中的作用是（  ）

A. 程序运行内存	B. 时序控制

C. 电源管理	D. 非易失性数据存储

13. 物联网终端设备中通常使用什么芯片作为主控（  ）

A. 路由器芯片	B. 单片机

C. 服务器CPU	D. 显卡

14. 单片机系统中，晶振的主要作用是什么（  ）

A. 散热降温	B. 存储数据

C. 提供时钟信号	D. 放大电压

15. 单片机系统中的“嵌入式”是什么意思（  ）

A. 系统需要嵌入到机柜里	B. 系统被嵌入到设备中作为控制核心

C. 程序需要嵌入到内存中	D. 芯片需要嵌入到插座里

二、判断题（每题2分，共10分）  判断以下说法是否正确，正确的在括号内打"√"，错误的打"×"。

16. EA=0 时 CPU 响应所有中断请求。  （  ）

17. 单片机复位时所有 SFR 被清零。  （  ）

18. 51 单片机内部 RAM 地址范围是 00H~FFH。  （  ）

19. 51 单片机复位后所有 I/O 口引脚均为高电平。  （  ）

20. 特殊功能寄存器（SFR）分布在 80H~FFH 范围内。  （  ）

三、填空题（每题2分，共10分）  将正确答案填写在横线上，每空答案唯一。

21. C51 中 while 循环与 do-while 循环的主要区别是先执行______判断。

22. C51中，将一个变量定义在内部RAM中的关键字是______。

23. 51 单片机共有______个中断源。

24. 串行通信按方向分为单工、半双工和______三种方式。

25. 串行口方式 1 的波特率由______决定。

四、简答题（每题10分，共30分）  简要回答下列问题，要点明确，表述完整。

26. 51单片机的程序存储器空间是如何分配的？  （10分）

27. ADC0832的主要功能是什么？与单片机如何连接？  （10分）

28. 什么是特殊功能寄存器SFR？列举3个常见的SFR。  （10分）

五、应用分析题（每题10分，共20分）  应用分析下列问题并作答，要求逻辑清晰、表述完整。

29. 根据图1 用 C51 编程：（1）定义控制 LED 的位变量，写出 sbit 定义及 void delay_ms(unsigned int ms) 声明。（5分）（2）编写 main 函数，实现 LED 以 2 Hz 频率闪烁（亮 250 ms、灭 250 ms），写出完整 while 循环体。（5分）

30. 如图所示六位数码管电路：（1）74HC573（U2）在本电路中的作用是什么？OE 引脚接 GND 表示什么？（5分）（2）P1.0 与 LE 引脚如何配合完成位选锁存？LE=1 和 LE 由高变低时各发生什么？（5分）